GUARÁ · KaizenDo

Respostas às perguntas técnicas sobre a solução

# Perguntas recebidas

- Qual o protocolo de comunicação utilizado para publicar os dados?

- Qual a stack utilizada no sistema web?

- É possível fornecer um detalhamento da arquitetura da solução?

- Como foi a implementação do broker?

# 1. Protocolo de comunicação

Os dados são publicados via MQTT, o protocolo adotado hoje; ele pode mudar no futuro para reforçar a segurança dos dados. Cada dispositivo publica latitude, longitude, número de satélites, HDOP (qualidade do sinal de GPS), velocidade, altitude e hora UTC, cada um em seu tópico (guara/lat, guara/lon, guara/sats, guara/hdop, guara/vel, guara/alt e guara/hora), mais o guara/status, que indica se o dispositivo está online ou offline (pelo Last Will do MQTT). Hoje o envio está a cada 5 minutos, mas já testamos intervalos de até 1 segundo.

Frequência recomendada: 30 segundos. A pé (~5 km/h), uma pessoa anda cerca de 40 m nesse tempo, bem menos que um trecho de 1,5 km, e o intervalo maior economiza bateria e rádio.

# 2. Stack do sistema web

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 com Next.js 16, em TypeScript, com Tailwind CSS 4 e o mapa em Leaflet (base OpenStreetMap). |
| Backend | Python 3.12 com FastAPI (API REST + WebSocket), Pydantic para validar os pacotes e SQLAlchemy 2 + Alembic para acessar o banco e fazer as migrações. |
| Banco de dados | PostgreSQL com PostGIS, para as consultas geográficas: em qual trecho ou cerca virtual a pessoa está, distâncias e caminhos do pátio. |
| Mensageria | MQTT, com o broker Eclipse Mosquitto. |
| Infra | Docker / Docker Compose, o que permite rodar tudo num servidor local da Vale ou na nuvem sem mudar o código. |

Protótipo no ar: o frontend já está publicado como protótipo de interface, com dados ilustrativos, em https://guaramonitora.netlify.app

## Por que FastAPI e não Django

O FastAPI é assíncrono e lida melhor com o fluxo contínuo de posições vindo do MQTT e com o envio em tempo real para o painel.

## Por que Python

- As bibliotecas de MQTT, de geoprocessamento e de otimização (cálculo de quem acionar e do revezamento) são maduras.

- O mesmo código serve para o simulador e para o motor de recomendação.

# 3. Arquitetura da solução

Heltec V4 + GPS ──LoRa mesh──► Gateway LoRa (Heltec V4 / ESP32-S3)

│ Internet (MQTT)

▼

Broker MQTT (Mosquitto)

▼

Serviço de ingestão (Python)

▼

PostgreSQL + PostGIS (posições, histórico)

▼

API FastAPI (REST + WebSocket tempo real)

▼ Painel web Next.js

## Dispositivo

Cada maquinista ou manobrista leva uma placa Heltec V4 (ESP32-S3, rádio LoRa SX1262, GPS u-blox M10, IMU para detectar queda e movimento, e bateria Li-ion/LiPo), vinculada à pessoa pela tela de Cadastro. Ela publica a posição, a velocidade, a altitude e a hora, e também atua como repetidora da rede mesh.

## Transporte

A comunicação entre os dispositivos e a internet é feita em rede mesh LoRa:

- Rede mesh LoRa: cada dispositivo pode se conectar a outro, formando clusters que ampliam a cobertura, com roteamento dinâmico e resiliência. Não depende de Wi-Fi nos 13 km de pátio.

- Gateway LoRa: um Heltec V4 ou ESP32-S3 com LoRa recebe os dados da rede mesh, processa e organiza as informações e as envia à internet por MQTT (ou HTTPS) até o broker. É o ponto de convergência entre a rede mesh e a internet.

No teste atual, com um dispositivo, as mensagens chegam ao broker nos tópicos guara/lat, guara/lon, guara/sats, guara/hdop, guara/vel, guara/alt, guara/hora e guara/status. Com vários dispositivos, o código de cada um (o mesmo ID do Cadastro) passa a abrir o tópico, para o backend identificar a pessoa, e o backend não depende do caminho de rádio.

## Ingestão (Python)

Um serviço assina os tópicos MQTT, valida cada pacote e grava no PostgreSQL. Ao gravar, o PostGIS traduz a coordenada em trecho ou área do pátio e verifica as cercas virtuais.

## Motor de regras e API (FastAPI)

Infere o estado de cada operador (parado, deslocando, em pausa), calcula o tempo de deslocamento entre pátios a partir do histórico, ordena quem chega mais rápido a cada frente e sugere o revezamento. A API oferece REST para histórico e cadastro e WebSocket para mandar as posições ao painel em tempo real.

## Painel web (Next.js)

Mapa ao vivo, dashboard, histórico com filtros e cadastro pessoa ↔ dispositivo.

## Camada extra de segurança

Um controlador local no pátio (hoje previsto como Raspberry Pi, a confirmar com o time de hardware) verifica as cercas virtuais nas áreas de basculamento e aciona um relé que impede o avanço dos vagões quando há alguém na área. Isso é sempre uma camada a mais e não substitui nenhum dos intertravamentos que já existem.

# 4. Implementação do broker

Status: nos testes usamos o broker público do HiveMQ (broker.hivemq.com, porta 1883), que não tem autenticação nem TLS e serve só para teste de recebimento, não para produção. O broker próprio, com a segurança descrita abaixo, é a próxima etapa.

A proposta é usar o Eclipse Mosquitto, que é open source, leve e padrão de mercado em IoT, rodando em container Docker. Ele fica no servidor em nuvem da arquitetura ou num servidor da Vale, para onde o gateway LoRa envia os dados pela internet.

A configuração prevê:

- usuário e senha por dispositivo;

- TLS na porta 8883;

- ACL, para cada dispositivo só publicar nos próprios tópicos, que começam pelo código gerado para ele;

- QoS 1, para garantir a entrega das posições.